# THIẾT KẾ MẠCH NGUỒN DC/DC BUCK CONVERTER (STEP-DOWN)

## YÊU CẦU TỔNG QUAN

  - Sử dụng IC TPS5430 (hoặc tương đương)

  - Điện áp đầu vào: 14.4V – 25.2V

- Có thể sử dụng 4-6 cells pin Lithium-ion, hoặc Lithium-polymer (Lipo). Điện áp sử dụng an toàn mỗi cell 3.6-4.2V

- Có thể sử dụng các module nguồn từ 220VAC/24VDC (ví dụ các loại nguồn tổ ong).

- Có thể sử dụng accu chì (Lead – acid battery): 24V

  - Ngõ ra chính VP điều chỉnh được điện áp: 5V, 12V. Dòng điện tối đa: 3A @12V (~36W).

  - Ngõ ra phụ (Auxiliary) VAUX = 3.3V sử dụng 1 LDO (Low Drop Out Regulator), 0.5-1A. Dùng để cấp nguồn cho MCU và các IC khác.

  - Có mạch bảo vệ chống cắm ngược nguồn (cực dương, âm).

  - Có cầu chì bảo vệ quá dòng (sử dụng Resettable Fuse).

  - Có đèn LED chỉ thị POWER GOOD cho cả VP và VAUX

Dùng comparator so sánh điện áp

  - Có công tắc (Enable) để ON/OFF nguồn.

  - Lựa chọn connectors cho Vin, Vout, VAUX: chắc chắn - không bị lỏng hay tuột dây khi xe / robot chuyển động, dễ kết nối, đảm bảo an toàn, đúng ngưỡng dòng điện định mức.

  - Trình bày các tính toán cần thiết, lý giải chọn linh kiện.

- Tự tính toán theo các công thức trong datasheet và app notes.

- Sử dụng công cụ Webench để kiểm chứng lại

https://webench.ti.com/power-designer/switching-regulator/customize/1?VinMin=10.8&VinMax=28&O1V=5&O1I=3&base_pn=TPS5430&AppType=None&Flavor=NA&op_TA=45&origin=pf_panel&lang_chosen=en-US&optfactor=3&Topology=Buck&flavor=NA&VoltageOption=NA

  - Bố trí “test-point” để thuận lợi cho việc đo lường. Có thể thêm điện trở shunt để đo dạng của dòng điện.

  - Thiết kế schematic và PCB (1-2 layers).

  - Thi công mạch thực tế.

  - Kiểm tra, đo lường: Tải điện trở (tính công suất để lựa chọn tải phù hợp), tải động cơ.

  - Báo cáo (theo format IEEE, 6 trang).

## MỤC TIÊU BÀI TẬP LỚN VÀ ĐẦU RA CẦN NỘP

### 2.1 Mục tiêu

Thiết kế một “Power Board” dùng cho xe/robot:

- VIN: 14.4–25.2VDC (tương đương hệ pin 4S tới 6S).

- VP (Main): có thể chọn được 1 trong 2 mức 5V / 12V, hoặc Adjustable (chỉnh bằng biến trở). IP đạt tới 3A.

- VAUX: 3.3V qua LDO, dùng cho MCU/logic (0.5–1A chỉ khả thi khi VP gần 5V; nếu VP=12V, phải tính nhiệt để tự giới hạn IAUX.

- Có bảo vệ, đo kiểm, PCB 1–2 lớp, thi công & test.

### 2.2 Hồ sơ nộp

- File schematic (PDF) + BOM (Excel)

- PCB layout + Gerber + ảnh 3D

- File tính toán (Excel/Word)

- Ảnh thi công + ảnh setup test

- Log đo (ảnh oscilloscope/multimeter) + bảng kết quả

- Báo cáo định dạng IEEE 6 trang (PDF)

## KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

Sinh viên vẽ Block Diagram chi tiết

VIN → (Reverse protection) → (Polyfuse) → (EMI/Filter + Cin) → Buck TPS5430 → VP →

- nhánh Power Good VP, Connector VP

- nhánh LDO 3.3V → VAUX → Power Good và connector VAUX

- Enable switch điều khiển EN

- Test points / shunt đo dòng cho nhánh VP

## THIẾT KẾ CHI TIẾT CÁC KHỐI

### 4.1 Khối đầu vào VIN

(a) Bảo vệ cắm ngược cực
SV chọn 1 phương án và tính tổn hao + dòng/điện áp chịu đựng:

- PA1 – Diode Schottky nối tiếp: đơn giản, nhưng sụt áp & nóng (Tính dòng tải tối đa 3A thì dòng điện ngõ vào tối đa là bao nhiêu? Tính chọn định mức của diode, tính tổn hao).

- PA2 – “Ideal diode” bằng P-MOSFET high-side: ít sụt áp, tốt cho công suất lớn (khuyến khích nên làm p/a này). Tính chọn linh kiện, tổn hao công suất.

(b) Cầu chì tự phục hồi (Resettable fuse / Polyfuse)

Đặt ở ngõ vào.

Chọn theo: I_hold > I_in_max dự kiến, I_trip < mức gây hư hỏng linh kiện.

SV phải tính I_in_max ở chế độ nặng nhất, case “nặng” thường là Vin thấp nhất mà vẫn chạy được với Vout đang chọn. Chú ý đến hiệu suất chuyển đổi năng lượng.

(c) Lọc đầu vào

Bắt buộc có: Cin (tụ bulk giá trị lớn) + MLCC 0.1µF/1µF sát chân VIN–GND của IC nguồn.

Có thể nghiên cứu thêm (thường dùng khi tải lớn, môi trường nhiều noise): π filter (C–L–C hoặc ferrite bead), common-mode choke.

4.2 Khối mạch nguồn Buck TPS5430 tạo VP (5/12/15V)

SV phải trình bày tối thiểu các tính toán sau:

(a) Chọn Vout (VP) và cách “select”

Chọn 1 trong 3 cách:

- C1: 1 mức cố định (5V hoặc 12V) – đơn giản. Chỉ chọn được 1 mức điện áp cố định.

- C2: chọn mức VP bằng jumper/DIP switch bằng cách thay đổi R feedback

- C3: Chọn mức VP bằng cách vặn biến trở. Ưu điểm: có thể chỉnh mức điện áp tùy ý. Nhược điểm: Luôn phải dùng đồng hồ đo để xác định VP, phải sử dụng biến trở tinh chỉnh (multi-turn potentionmeter) để có giá trị chính xác.

Figure 1 Biến trở tinh chỉnh

(b) Tính voltage-divider làm tín hiệu feedback

SV đọc kỹ hướng dẫn trong datasheet để tính toán giá trị điện trở tạo cầu chia áp làm tín hiệu phản hồi cho chân FB.

Lưu ý: điện trở sử dụng để tính FB phải là điện trở có độ chính xác cao (1% hoặc tốt hơn). SV ghi chú rõ vào schematic.

Tín hiệu hồi tiếp phải lấy sau tụ lọc

(c) Chọn cuộn cảm L

Chọn ripple dòng ΔILkhoảng 20–40% Iout_max (đề xuất).

ΔIL≈(Vin-Vout)⋅DL⋅fs,D≈VoutVin

- Tính ở worst-case ripple (thường tại Vin_max).

- Chọn Isat của L:

IL,peak=Iout,max+ΔIL2

Isat nên > I_L,peak (có margin).

Chọn giá trị L thực tế: giá trị có thể mua được & có nhân hệ số an toàn (cao hơn giá trị tính toán).

Ví dụ tính 15uH thì chọn mua khoảng 25uH.

(d) Chọn diode Schottky (vì Buck topology ở đây không synchronous)

- VRRM ≥ Vin_max (khuyến nghị 40V nếu Vin 25V).

- IF (avg) ≥ Iout_max·(1-D) (ước lượng), và kiểm tra nhiệt.

- Chọn diode có thể mua được.

(e) Chọn Cout (tụ đầu ra)

Cần đảm bảo ripple & load transient:

- Ripple do tụ:

ΔVC≈ΔIL8fsC

- Ripple do ESR:

ΔVESR≈ΔIL⋅ESR

Khuyến nghị Tụ lọc ngõ ra luôn gồm một cặp: MLCC + và tụ electrolytic (tụ hóa, tụ nhôm, tụ tantalum).

Chọn giá trị tụ mua được (có x hệ số an toàn) + Chú ý ngưỡng điện áp (trong các mạch switching gai điện áp cao có thể làm giảm tuổi thọ của tụ  chọn ngưỡng điện áp cao cho tụ).

Tụ cũng chọn mua tụ có giá trị lớn hơn giá trị tính toán được

(f) Soft-start / Enable

- Dùng chân EN (Enable) và công tắc

- Nếu IC có chân SS: SV chọn tụ SS và giải thích.

### 4.3 Khối VAUX = 3.3V bằng LDO

Điểm bắt buộc: SV phải làm bài toán nhiệt của LDO.

- Công suất tổn hao:

PLDO=(Vin,LDO-3.3)⋅IAUX

Trong đề này thường Vin_LDO = VP (từ mạch buck).

Quan trọng:

- Nếu VP=5V, PLDO=(5-3.3)*1A=1.7W → vẫn khá nóng, cần package tốt & phương án tản nhiệt.

- Nếu VP=12V, chỉ cần 0.2A đã là (12-3.3)*0.2=1.74W. Nếu tải LDO lên tới 0.5A hay 1A  rất nóng

Vì vậy, SV phải:

- Chọn LDO (package, θJA, Imax)

- Tính Tj:

Tj≈Ta+PLDO⋅θJA

- Từ đó suy ra IAUX_MAX an toàn theo từng cấu hình VP

- Ghi rõ trong: VAUX current limit phụ thuộc VP (đây là phần “lý giải chọn linh kiện”).

LM1117IMP-3.3 (TI) cần ngưỡng điện áp Vi -Vo=1.4V để hoạt động ổn định (800mA 40-125’C)-> điện áp Vp tối thiểu 4.7V

### 4.4 Power Good cho VP và VAUX

Nếu PowerGood thì sáng đèn LED. SV chọn 1 cách:

- C1: Nếu IC buck có chân “Power Good”/monitor → dùng trực tiếp (nếu có).

- C2: Tự làm mạch PG bằng:

  - Comparator + chia áp (ngưỡng ~90% Vout), hoặc

  - IC supervisor (3.3V/5V), hoặc

  - TL431 + transistor (cơ bản)

Yêu cầu trình bày: ngưỡng bật/tắt LED, có/không hysteresis, dòng LED.

### 4.5 Công tắc Enable ON/OFF

- Dùng công tắc kéo chân EN up/down (tuỳ datasheet).

- Bắt buộc có pull-up/pull-down để trạng thái mặc định rõ rang (không bị float).

Trong TPS5430 có nguồn dòng kéo lên nội bộ -> không cần trở kéo lên

- Nếu công tắc dài dây / môi trường nhiễu: thêm mạch lọc RC nhỏ để chống rung phím / nhiễu tín hiệu / trạng thái bật tắt không mong muốn.

### 4.6 Connector (Vin, VP, VAUX) cho xe/robot

SV chọn connector và giải thích theo tiêu chí:

- Khóa chống tuột (locking) khi rung/giật. Connector phải chắc chắn.

- Dòng định mức:

  - VIN có thể vài A.

  - VP 3A

  - VAUX 0.5–1A

- An toàn: khoảng cách chân, tránh chạm chập

- Dễ đấu nối/ thay thế

### 4.7 Test-point & đo dòng

Bắt buộc có test-point cho: VIN, GND, VP, VAUX, EN, FB. Test-point có thể dễ dàng thao thác gắn que đo, không gây chạm chập khi gắn que đo.

Tuỳ chọn cộng điểm: thêm shunt đo dòng:

- Shunt ở output (low-side) + Kelvin sense để đo dạng dòng bằng scope.

- SV phải tính: sụt áp trên shunt và công suất:

P=I2R

## Hướng dẫn layout PCB (1–2 layers)

Cho dù thiết kế schematic & chọn linh kiện đúng, mà bố trí linh liện và đi dây sai  Mạch không chạy đúng mô tả, không đạt công suất thiết kế.

Bắt buộc tuân thủ các nguyên tắc:

- Cin sát IC: loop nóng (VIN cap → switch → diode → GND) phải nhỏ nhất

- SW node nhỏ và tránh chạy gần FB/LDO/VAUX: Các phần tử gây nhiều noise (các phần tử đóng cắt: Diode, L, Mosfet…) tránh xa các phần tử nhạy nhiễu như Analog (Feedback trace), tuyến tính.

- GND phân vùng hợp lý: power GND (dòng lớn) và signal GND (FB) nối tại 1 điểm (star/quiet point).

- Dùng đồng tản nhiệt cho IC và diode, Thêm các vias tản nhiệt.

- Đường VP 3A đủ rộng (hoặc pour copper).

- Follow các hướng dẫn layout trong datasheet / app notes.

- Có nhãn (label) đánh dấu cực +, - cho các connectors, có tên connectors (Ví dụ Vin, Vout, 3V3, GND), nhãn dánh dấu test point  tránh thao tác nhầm, dễ sử dụng.

SV phải nộp ảnh “PCB view” và chỉ rõ hot loop trên layout.

## Thi công mạch thực tế

- In PCB → hàn linh kiện (ưu tiên hàn IC trước)

- Kiểm tra ngắn mạch: VIN–GND, VP–GND, VAUX–GND trước khi cấp nguồn

- Cấp nguồn lần đầu bằng nguồn DC có giới hạn dòng (current limit) – nếu có, để nguồn có khả năng tự ngắt nếu mạch sai.

## Kế hoạch kiểm tra – đo lường

### 7.1 Test không tải

- Vin = 12V, 24V (hoặc theo điều kiện bạn yêu cầu)

- Đo VP, VAUX, dòng không tải, trạng thái PG LED

### 7.2 Test tải điện trở (dummy load)

Tính điện trở tải:

R=VI,P=V⋅I
Ví dụ:

- 5V–3A → R≈1.67Ω, P=15W (nên dùng tải ≥25W)

- 12V–3A → R=4Ω, P=36W (tải ≥60–100W)

Đo:

- Ripple VP (scope, AC coupling), ripple VAUX

- Drop điện áp theo tải (regulation)

### 7.3 Test tải động cơ (nếu áp dụng)

- Ghi rõ loại motor, dòng khởi động, cách đấu, và biện pháp an toàn (cầu chì, current limit)

### 7.4 Test chuyển tải (load step)

- Từ 10% → 80% tải, quan sát sụt áp và thời gian hồi phục.

- Có thể chuyển tải bằng cách bật tắt công tắc để đấu thêm / ngắt tải ra khỏi nguồn.

## Báo cáo IEEE 6 trang – bố cục gợi ý:

- Abstract + Requirements

- System Design (block diagram, operating regions Vin–Vout)

- Component Selection & Calculations (L, diode, Cin/Cout, FB, LDO thermal, fuse, reverse protection)

- Schematic & PCB Layout (highlight hot loop, placement)

- Prototype & Test Results (bảng đo + hình scope + nhận xét)

- Conclusion + Future improvement (EMI filter, synchronous buck, better PG, etc.)

- Acknowledgement

- References

Bài báo cáo được viết theo định dạng “Manuscript Templates for Conference Proceedings” của IEEE, có thể download tại link sau:

http://www.ieee.org/conferences_events/conferences/publishing/templates.html

- Chọn mẫu file có khổ A4 (.DOC) (chú ý không chọn file US Letter).

- Sửa trực tiếp trên file .DOC trên để tránh làm sai định dạng, tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn về định dạng có trình bày trong file template nêu trên.

- Bài báo có độ dài từ 4-6 trang, viết bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt (khuyến khích Tiếng Anh).

## Checklist (SV tự kiểm tra)

- Nêu rõ vùng hoạt động, thông số vào/ra của dòng điện, điện áp.

- Có reverse protection + giải thích tổn hao

- Có cầu chì bảo vệ đầu vào

- Tính L, diode, Cin/Cout, FB divider

- Tính nhiệt LDO và tự giới hạn Iaux theo VP

- Có Enable + PG LED cho VP & VAUX

- Connector đúng, đủ dòng, an toàn

- Test-point, label đầy đủ, có kế hoạch đo

- PCB tuân thủ hot loop / SW node / FB routing

- Test thực tế có tải điện trở + (tùy) motor + hình đo

Top of Form

Bottom of Form

## Tài liệu tham khảo

[1] Datasheet linh kiện: https://www.ti.com/product/TPS5430/part-details/TPS5430DDA

[2] Application notes:  https://www.ti.com/product/TPS5430#tech-docs